LISTADO DE COMANDOS DE LA PLACA ARD18BITS , VERSIÓN 1.0 de HW

(2 CANALES ANALOGICOS Y UNO DE EXTENSIÓN)

Version de kernel:

ARD18-V1-2020-v1.0 / GENERIC / KERNEL - 3.0

Comandos de consulta

| R1 | Lectura de fuerza en N, con compensación de cero,el resultado se devuelve filtrado o sin filtrar, dependiendo del parámetro XXXXXX, se devuelve le dato con tres decimales si el dato de fuerza es inferior a 10000 N para valores mayores se devuelve le dato con un decimal |
| --- | --- |
| R2 | Lectura del encoder con tres decimales |
| R3 | Lectura del conversor ADC en pasos, filtrado y sin filtrar, dependiendo del parámetro RP¦9 |
| R4 | Devuelve en binario el paquete de datos de fuerza y extensión, el formato de respuesta puede ser en ASCII o en binadio , dependiendo del modo del parámetro RP¦22. Si es en ASCII, el formato sería Fuerza¦Extension Si el modo es en binario, la información se empaqueta en una estructura compuesta de una cabecera de inicio fija , seguida de un byte que indica el numero de bytes de datos siguientes, para el caso que nos ocupa seria 8 (un float ocupa 4 bytes, como se mandan dos float uno para la fuerza y otro para la extensión tenemos los 8), seguido de 8 bytes para los dos datos floats que se manadan. { 0xAA 0x55 ByteLongDatos 4BytesFuerza 4BytesExtension}, el dato devuelto dependerá siempre del estado del parámetro RP¦9 |
| R5 | NO utilizado |
| RA | Lectura del pico máximo de fuerza, auto reseteable con tres decimales. |
| RB | Lectura del pico máximo de fuerza en un tramo, auto reseteable con tres decimales. |
| RC | Lectura del pico máximo de fuerza filtrada en un tramo, auto reseteable con tres decimales. |
| RP |  |
| RS | Estado de las alarmas |
| RI | Devuelve la identificación completa de la tarjeta “IDBOARD/IDMAQ/SKERNEL” |
| RS |  |
| RX | Identificar extensómetro Con RA = 4K7 conectada a +5 V y a A0, Rx conecta A0 y GND Cod. CEL Vmin Vnominal Vmax Rx ----------------------------------------------------------- 0 0 0.0 0.2 0 1 0.2 1.0 1.5 1K2 2 1.5 2.0 2.5 3K 3 2.5 3.0 3.5 7K 4 3.5 4.0 5.0 22K |
| RP | Lectura de parametros |

Comandos de escritura

| WE | Cero de extensión |
| --- | --- |
| WT | Reservado (lanzar ensayo) NO utilizado |
| WI | Escritura de un pin en el Arduino WI¦Pin xx¦Valor(0 ó 1) |
| WY | Reset hardware del conversor ADLC inicializa el ADL con los nuevos parámetros y hace un cero de fuerza interno |
| WR | Reset de la placa arduino |
| WZ | Cero de fuerza |
| WP | Escribir parámetro |

Listado de parámetros modo consulta:

Formato de los parámetros:  :NrPlca|RP|parámetro CR

Por ejemplo: :1|RP|19|5

| 0 | Reservado |
| --- | --- |
| 9 | Devuelve el estado del filtro ADLC 0 Filtro de ADLC OFF 1 Filtro de ADLC ON |
| 10 | Devuelve el ID de la estación |
| 13 | Lectura de los parámetros de la célula actual en RAM id_celula¦ cap_celula¦ pol_celula¦ res_celula¦ limite_carga_celPos¦ limite_carga_celNeg¦ gan_celulaPos¦ gan_celulaNeg¦ datarate_celula |
| 14 | Devuelve el paso del husillo |
| 15 | Devuelve los pasos del encoder |
| 16 | Devuelve la polaridad dela extensión ( 1, -1) |
| 17 | Devuelve el modo de quadratura (MULTIPLICADOR) para el encoder: 1, 2, 4 |
| 18 | Reservado |
| 19 | Lectura de los parámetros de la célula en EEPROM RP¦19¦Nr_Celula , siendo Nr_celula [0..4] La respuesta se daen el formato: id_celula¦ cap_celula¦ pol_celula¦ res_celula¦ limite_carga_celPos¦ limite_carga_celNeg¦ gan_celulaPos¦ gan_celulaNeg¦ datarate_celula Ejemplo: consultar la célula 4 (la células van del 0..4) :1¦RP¦19¦4<CR> 4¦500.000¦1¦0.001¦1.000¦1.000¦2041.00378¦2041.00378¦150<CR> |
| 20 | Reservado |
| 21 | Devuelve el estado de la Salida de datos continua ON off |
| 22 | Devuelve el estado de tipo de salida de datos en modo continuo 0 -ASCII, 1 – Binario El formato de los datos es el mismo que devuelve el comando R4 |
| 90 | Devuelve el ID de la maquina, este dato se carga con el programa de configuración de la placa, limitado a 14 caracteres para el usuario |
| 99 | Devuelve la cantidad de memoria RAM libre en el Arduino. |

Listado de parámetros en modo escritura

Formato de los parámetros:  :NrPlca|RP|parámetro CR

por ejemplo :

:1|WP|9|0<CR>  para  Filtro OFF

Todas las escrituras de los datos se hacen en RAM, para que se guarden en EEPROM interna es necesario enviar el comando WP|0

| 0 | Salvar valores a eeprom |
| --- | --- |
| 9 | Escribe el estado del filtro ADLC WP¦9¦x :1¦WP¦9¦0<CR> - Filtro OFF :1¦WP¦9¦1<CR> - Filtro ON |
| 10 | Escribe el ID de la estación máximo 14 caracteres ASCII |
| 13 | Reservado |
| 14 | Escribe el paso del husillo |
| 15 | Escribe los pasos del encoder |
| 16 | Escribe la polaridad dela extensión ( 1, -1) |
| 17 | Escribe el modo de quadratura (MULTIPLICADOR) para el encoder: 1, 2, 4 |
| 18 | Reservado |
| 19 | Escribe de los parámetros de la célula en EEPROM RP¦19¦Nr_Celula , siendo Nr_celula [0..4] el formato: WP¦19¦id_celula¦ cap_celula¦ pol_celula¦ res_celula¦ limite_carga_celPos¦ limite_carga_celNeg¦ gan_celulaPos¦ gan_celulaNeg¦ datarate_celula Ejemplo de escritura de los datos para la célula 4: :1¦WP¦19¦4¦500.000¦1¦0.001¦1.000¦1.000¦2041.0038¦2041.0038¦150<CR> |
| 20 | Forzar la activación de una célula por software, saltándose la detección automática de hardware. Ejemplo :1¦WP¦20¦4<CR> |
| 21 | Inicio de la salida de datos continua ON off :1¦WP¦21¦0<CR> STOP salida de datos continua :1¦WP¦21¦1<CR> START salida de datos continua |
| 22 | Escribe el tipo de tipo de salida de datos en modo continuo 0 -ASCII, 1 – Binario Ejemplo de trama: :1¦WP¦22¦0<CR> Salida de datos en ASII :1¦WP¦21¦1<CR> Salida de datos en binario El formato de los datos es el mismo que devuelve el comando R4 Por defecto la tarjeta se inicializa con salida de datos en ASCII Este parámetro no se salva en la EEPROM |
| 90 | Escribe el ID de la máquina, este dato se carga con el programa de configuración de la placa, limitado a 14 caracteres para el usuario |
| 99 | Reservado |
| 999 | Reset a estado de fábrica |